Enkel beskrivning av byggandet av en UTH bil.

Fram:

All original belysning skall demonteras och hål täckas med plast eller max 1 mm plåt som inte får fungera som förstärkning.

Stötfångare skall bibehållas i original utförande

Original låsningen av huv skall demonteras, denna ska ersättas med låsning av tex

stroppar eller låspinnar öppningsbara från utsida

2 ljuskällor motsvarande 2x21w skall finnas framåt och monterade på taket.

Tävlingsfordonet skall vara utrustad med kraftiga bogseröglor både fram och bak på

tävlingsfordonet ”märks ut tydligt med pilar”.

Kupéutrymme

Tävlingsfordon får vara utrustad med väl fastsatt brandsläckare med släckvolym om
minst 2 kg

Alla airbags skall demonteras.

Inredning får demonteras.

Stolar och ratt får bytas.

Bak:

All original belysning skall demonteras och
hål täckas med plast eller max 1 mm plåt som inte får fungera som förstärkning.

Bromsljus skall monteras invändigt i bakrutan, även fast bakljus under skymning och möker.

Stötfångare ska bibehållas i original utförande

Original låsningen av baklucka ska demonteras, denna ska ersättas med låsning av tex stroppar eller låspinnar öppningsbara från utsida

Dragkrok skall vara demonterad i sin helhet.